Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра автоматики и управления в технических системах

Лабораторная работа № 2

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 19

Выполнил: Назаров Ярослав Сергеевич

студент группы ИВТ-42-23

Проверила: Чумакова Анжелика Владимировна

Чебоксары, 2026

Цель  работы:  изучить правила выполнения арифметических операций над числами,  представленными в форматах с фиксированной точкой и плавающей запятой.

Постановка задачи

1. Выполнить сложениев форматах с фиксированной точкой и плавающей 
запятой(Пример 1).

2. Выполнить умножение в форматах с фиксированной точкой и плавающей 
запятой (Пример 2)..

| Пример 1 |  | Пример 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | A | B |
| 16 с/с | 16 с/с | 16 с/с | 16 с/с |
| 5015,9F | -B9DA,59 | -10,5 | -A,58 |

ПРИМЕР 1. СЛОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ

Исходные данные:

A = 5015,9F₁₆

B = −B9DA,59₁₆

ЧАСТЬ 1. СЛОЖЕНИЕ В ФОРМАТЕ С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ

S = A + B = 5015,9F₁₆ + (−B9DA,59₁₆) = 5015,9F₁₆ − B9DA,59₁₆

Поскольку |B| > |A|, результат будет отрицательным: S = −(|B| − |A|)

Выполним вычитание: B9DA,59₁₆ − 5015,9F₁₆

Дробная часть: 0,59₁₆ − 0,9F₁₆ → занимаем 1 из целой части

1,59₁₆ − 0,9F₁₆ = 159₁₆ − 9F₁₆ = 348₁₆ → 0,BA₁₆

Целая часть: B9DA₁₆ − 5015₁₆ − 1₁₆ (заём) = B9D9₁₆ − 5015₁₆

9 − 5 = 4

D − 1 = C

9 − 0 = 9

B − 5 = 6

Результат вычитания: 69C4,BA₁₆

Sфикс = −69C4,BA₁₆

ЧАСТЬ 2. СЛОЖЕНИЕ В ФОРМАТЕ С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ

Представим числа в нормализованном виде: M × 16^P, где 0,1₁₆ ≤ |M| < 1₁₆

A = 5015,9F₁₆ = 0,50159F₁₆ × 16^4

B = −B9DA,59₁₆ = −0,B9DA59₁₆ × 16^4

Шаг 1: Выравнивание порядков

P_A = 4, P_B = 4 → порядки равны, выравнивание не требуется

Шаг 2: Сложение мантисс

M_S = M_A + M_B = 0,50159F₁₆ + (−0,B9DA59₁₆) = 0,50159F₁₆ − 0,B9DA59₁₆

Поскольку |M_B| > |M_A|, результат отрицательный

|M_S| = 0,B9DA59₁₆ − 0,50159F₁₆

Дробная часть: 59₁₆ − 9F₁₆ → заём из старшего разряда

159₁₆ − 9F₁₆ = BA₁₆

A − 5 − 1 = 9

D − 1 = C

9 − 0 = 9

B − 5 = 6

|M_S| = 0,69C4BA₁₆

M_S = −0,69C4BA₁₆

Шаг 3: Нормализация результата

M_S = −0,69C4BA₁₆ уже находится в диапазоне [0,1) → нормализация не требуется

P_S = 4 (порядок не изменился)

S_плв = −0,69C4BA₁₆ × 16^4 = −69C4,BA₁₆

ПРИМЕР 2. УМНОЖЕНИЕ ЧИСЕЛ

Исходные данные:

A = −10,5₁₆

B = −A,58₁₆

ЧАСТЬ 1. УМНОЖЕНИЕ В ФОРМАТЕ С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ

P = A × B = (−10,5₁₆) × (−A,58₁₆)

Знак результата: (−) × (−) = (+) → результат положительный

P = 10,5₁₆ × A,58₁₆

Переведём в неправильные дроби для удобства:

10,5₁₆ = 105₁₆ / 10₁₆ = 261₁₀ / 16₁₀

A,58₁₆ = A58₁₆ / 100₁₆ = 2648₁₀ / 256₁₀

Умножение столбиком в шестнадцатеричной системе:

1 0, 5

× A, 5 8

────

10,5₁₆ × 8₁₆ = 105₁₆ × 8₁₆ / 10₁₆ = 828₁₆ / 10₁₆ = 82,8₁₆

10,5₁₆ × 5₁₆ = 105₁₆ × 5₁₆ / 10₁₆ = 519₁₆ / 10₁₆ = 51,9₁₆ → сдвигаем: 519,0₁₆

10,5₁₆ × A₁₆ = 105₁₆ × A₁₆ / 10₁₆ = 65A₁₆ / 10₁₆ = 65,A₁₆ → сдвигаем: 65A0,0₁₆

Суммируем частичные произведения:

8 2, 8 0

5 1 9, 0 0

6 5 A 0, 0 0

─────────────

6 B 3 B, 8 0

С учётом положения запятой (2 знака после запятой в множителе + 1 знак в множимом = 3 знака):

Pфикс = 6B,3B8₁₆

ЧАСТЬ 2. УМНОЖЕНИЕ В ФОРМАТЕ С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ

Представим числа в нормализованном виде: M × 16^P

A = −10,5₁₆ = −0,105₁₆ × 16^2

B = −A,58₁₆ = −0,A58₁₆ × 16^1

Шаг 1: Умножение мантисс

|M_P| = |M_A| × |M_B| = 0,105₁₆ × 0,A58₁₆

105₁₆ × A58₁₆ = 6B3B8₁₆

|M_P| = 0,6B3B8₁₆ (с учётом положения запятой: 3 + 3 = 6 знаков → 0,06B3B8₁₆)

Шаг 2: Сложение порядков

P_P = P_A + P_B = 2 + 1 = 3

Шаг 3: Нормализация мантиссы

M_P = 0,06B3B8₁₆ × 16^3 → мантисса < 0,1₁₆, требуется нормализация

Сдвигаем мантиссу влево на 1 разряд: 0,6B3B8₁₆

Уменьшаем порядок на 1: P_P = 3 − 1 = 2

M_P = 0,6B3B8₁₆ × 16^2

Шаг 4: Определение знака

sign(P) = sign(A) × sign(B) = (−) × (−) = (+)

P_плв = +0,6B3B8₁₆ × 16^2 = 6B,3B8₁₆

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически отработаны алгоритмы выполнения арифметических операций (сложения и умножения) над числами в форматах с фиксированной точкой и плавающей запятой в шестнадцатеричной системе счисления.