Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра автоматики и управления в технических системах

Лабораторная работа № 9

Вариант 19

Выполнил: Назаров Ярослав Сергеевич

студент группы ИВТ-42-23

Проверила: Чумакова Анжелика Владимировна

Чебоксары, 2026

Постановка задачи:

Ход выполнения:

Задание 1. Каким окажется результат выполнения следующей группы команд:

MOV AX, 8899

MOV BX, AA88

ADD AH, BH

ADD AL, BL

MOV [14A], AX

Решение:

Все числовые значения представлены в шестнадцатеричной системе счисления.

1. MOV AX, 8899h  → В регистр AX записывается 8899h (AH = 88h, AL = 99h).

2. MOV BX, AA88h  → В регистр BX записывается AA88h (BH = AAh, BL = 88h).

3. ADD AH, BH     → Складываем старшие байты: 88h + AAh = 132h.

Так как AH 8-битный регистр, в него записывается только младший байт результата (32h), а старшая единица уходит во флаг переноса (CF=1).

Теперь AH = 32h.

4. ADD AL, BL     → Складываем младшие байты: 99h + 88h = 121h.

Аналогично, в AL записывается 21h, единица уходит во флаг переноса (CF=1).

Теперь AL = 21h.

5. После этих операций регистр AX целиком содержит значение 3221h.

6. MOV [14A], AX  → Значение из AX (3221h) записывается в память по адресу 014Ah.

Так как в архитектуре x86 используется порядок байтов Little-Endian (младший байт по меньшему адресу), запись произойдет следующим образом:

По адресу [014Ah] будет записан младший байт: 21h.

По адресу [014Bh] будет записан старший байт: 32h.

Ответ:

Значение регистра AX = 3221h.

В ячейке памяти 14Ah будет сохранено значение 21h, а в 14Bh — 32h.

Задание 2. Выполнить проверку решения типового задания "Определить минимальное число диапазона 142..16F. Результат сохранить в ячейке 141". Проверку выполнить для первых 3-х ячеек диапазона ([142]=A6; [143]=B7; [144]=F8).

Решение:

Для проверки алгоритма поиска минимума поочередно сравниваем три шестнадцатеричных числа как беззнаковые величины:

Ячейка [142h] = A6h (в десятичной системе 166)

Ячейка [143h] = B7h (в десятичной системе 183)

Ячейка [144h] = F8h (в десятичной системе 248)

Ход проверки:

1. Берем первое значение из памяти (A6h) и принимаем его за текущий минимум.

2. Сравниваем текущий минимум (A6h) со вторым числом (B7h). Так как A6h < B7h, минимум не изменяется и остается равен A6h.

3. Сравниваем текущий минимум (A6h) с третьим числом (F8h). Так как A6h < F8h, минимум по-прежнему остается равен A6h.

4. Найденное минимальное значение пересылается по требуемому адресу.

Ответ:

Проверка показала, что минимальным значением среди заданных является A6h.

Это значение (A6h) будет успешно сохранено в ячейке памяти по адресу 141h.

Задание 3. В диапазоне ячеек памяти 135-146 заменить все цифры "6"

на цифры "4", а в диапазоне 154-171 определить количество символов "5",

сохранив результат в ячейке 173.

;Решение

; Замена символов '6' (36h) на '4' (34h) в диапазоне 135h - 146h ---

MOV CX, 12h            ; Количество байт для проверки: 146h - 135h + 1 = 12h (18)

MOV SI, 0135h          ; Устанавливаем начальный адрес диапазона

replace_loop:

CMP BYTE PTR [SI], '6' ; Проверяем, равен ли текущий символ '6'

JNE skip_replace       ; Если не равен, переходим к следующему символу

MOV BYTE PTR [SI], '4' ; Если равен, заменяем его на '4'

skip_replace:

INC SI                 ; Сдвигаем указатель на следующий адрес памяти

LOOP replace_loop      ; Уменьшаем CX и повторяем цикл, пока CX > 0

; Подсчет символов '5' (35h) в диапазоне 154h - 171h ---

MOV CX, 1Eh            ; Количество байт для проверки: 171h - 154h + 1 = 1Eh (30)

MOV SI, 0154h          ; Устанавливаем начальный адрес диапазона

XOR BL, BL             ; Обнуляем регистр BL (он будет нашим счетчиком)

count_loop:

CMP BYTE PTR [SI], '5' ; Проверяем, равен ли текущий символ '5'

JNE skip_count         ; Если не равен, переходим к следующему символу

INC BL                 ; Если равен, увеличиваем счетчик на 1

skip_count:

INC SI                 ; Сдвигаем указатель на следующий адрес памяти

LOOP count_loop        ; Уменьшаем CX и повторяем цикл, пока CX > 0

MOV [0173h], BL        ; Сохраняем итоговое количество (из BL) в ячейку 173h

Задание 4. Поиск символа с максимальным ASCII-кодом в строке

format PE GUI 4.0

entry start

format PE GUI 4.0

entry start

include 'C:\Users\jar0s\msis\INCLUDE\WIN32A.INC'

ID_STR = 101

section '.data' data readable writeable

input_str rb 120          ; Bufer dlya vvoda stroki

caption   db 'Rezultat',0

error     db 'Oshibka! Vvedite stroku.',0

; Шаблон для вывода (знак '_' находится на 12-й позиции, считая с нуля)

message   db 'Max simvol: _',0

section '.code' code readable executable

start:

xor eax, eax

invoke DialogBoxParam, eax, 37, HWND_DESKTOP, DialogProc, 0

or eax, eax

jz exit

; Проверка на пустую строку

lea esi, [input_str]

mov al, [esi]

cmp al, 0

jnz find_max

invoke MessageBox, HWND_DESKTOP, error, caption, MB_OK

jmp exit

find_max:

lea esi, [input_str]    ; Указатель на начало строки

xor dl, dl              ; В DL будем хранить максимальный символ (начинаем с 0)

.loop:

mov al, [esi]           ; Читаем текущий символ в AL

cmp al, 0               ; Если достигли конца строки (нуль-терминатор)

je .done                ; Завершаем поиск

cmp al, dl              ; Сравниваем текущий символ с максимальным

jbe .skip               ; Если текущий меньше или равен максимальному (Jump if Below or Equal), пропускаем

mov dl, al              ; Иначе обновляем максимальный символ в DL

.skip:

inc esi                 ; Переходим к следующему символу

jmp .loop               ; Повторяем цикл

.done:

; Готовим вывод

lea edi, [message + 12] ; Адрес места в строке message, где стоит знак '_'

mov [edi], dl           ; Записываем туда найденный символ

; Выводим ответ

invoke MessageBox, HWND_DESKTOP, message, caption, MB_OK

exit:

invoke ExitProcess, 0

; --------------------------------------------------------------------------

proc DialogProc, hwnddlg, msg, wparam, lparam

push ebx esi edi

cmp [msg], WM_INITDIALOG

je .processed

cmp [msg], WM_COMMAND

je .wmcommand

cmp [msg], WM_CLOSE

je .wmclose

xor eax, eax

jmp .finish

.wmcommand:

cmp [wparam], BN_CLICKED shl 16 + IDCANCEL

je .wmclose

cmp [wparam], BN_CLICKED shl 16 + IDOK

jne .processed

invoke GetDlgItemText, [hwnddlg], ID_STR, input_str, 120

.topmost_ok:

invoke EndDialog, [hwnddlg], 1

jmp .processed

.wmclose:

invoke EndDialog, [hwnddlg], 0

.processed:

mov eax, 1

.finish:

pop edi esi ebx

ret

endp

; --------------------------------------------------------------------------

section '.idata' import data readable writeable

library kernel,'KERNEL32.DLL', user,'USER32.DLL'

import kernel,\

GetModuleHandle,'GetModuleHandleA',\

ExitProcess,'ExitProcess'

import user,\

DialogBoxParam,'DialogBoxParamA',\

GetDlgItemText,'GetDlgItemTextA',\

MessageBox,'MessageBoxA',\

EndDialog,'EndDialog'

; --------------------------------------------------------------------------

section '.rsrc' resource data readable

directory RT_DIALOG, dialogs

resource dialogs, 37, LANG_RUSSIAN, demonstration

dialog demonstration, 'Variant 7 - Zadanie 4', 100, 100, 310, 60, WS_CAPTION

dialogitem 'STATIC', 'Stroka:', 1, 10, 10, 40, 8, WS_VISIBLE

dialogitem 'EDIT', '', ID_STR, 50, 8, 240, 13, WS_VISIBLE+WS_BORDER+WS_TABSTOP

dialogitem 'BUTTON', 'Naiti', IDOK, 100, 35, 45, 15, WS_VISIBLE+WS_TABSTOP+BS_DEFPUSHBUTTON

dialogitem 'BUTTON', 'Vyhod', IDCANCEL, 160, 35, 45, 15, WS_VISIBLE+WS_TABSTOP

enddialog